PARCOPY.COM

-----------

Sowohl das kleine ( 43K TPA ) als auch  das gro~e ( 63K TPA ) CP/M 2.2

verf}gt  }ber  einen  Parameter-Sector   der  systemspezifische  Daten

enth{lt, die beim Starten von CP/M ben|tigt werden.

Dies sind z.B. die Einschaltmeldung, die Laufwerksparameter wie Motor-

Ein- und  Nachlaufzeiten,  Parameter  f}r  eine  eventuell  vorhandene

serielle Schnittstelle oder  der  l{nderspezifische  Zeichensatz ( nur

beim gro~en CP/M 2.2 ).

Das Programm mit dem diese  Daten  im Parameter-Sector ge{ndert werden

k|nnen ( SETUP.COM ), befindet sich  auf  der Amstrad CP/M 2.2 System-

diskette. SETUP.COM l{uft jedoch nur  auf  einem ungepatchten CP/M 2.2

und auch nur mit dem 3"-Laufwerk als  Drive  A ( Das CP/M 2.2 der Sys-

temdiskette mu~ dazu mit !CPM ohne Parameter gestartet werden ).

Um den Parameter-Sector einer Diskette  im X-Laufwerk oder den Parame-

ter-Sector einer Harddisk Partition  zu  {ndern, kann SETUP.COM leider

nicht direkt verwendet werden. In diesem Fall mu~ immer der Umweg }ber

eine 3" Diskette gemacht werden.

Beispiel: Der Parametersector der 2.  Harddisk-Partition  ( Drive E: )

soll ge{ndert werden.

- Es wird eine bootf{hige 3"  Arbeitsdiskette ben|tigt ( mu~ das unge-

patchte CP/M 2.2 der Amstrad  CP/M  2.2  Systemdiskette auf den Sys-

temspuren enthalten ), auf die das Programm SETUP.COM kopiert wurde.

- Mit PARCOPY.COM den Parameter-Sector von  Drive E: auf diese 3" Dis-

kette kopieren.

- Mit !CPM das ungepatchte CP/M 2.2 von der 3" Arbeitsdiskette starten

und mit SETUP.COM  die  gew}nschten  [nderungen  im Parameter-Sector

vornehmen.

- Anschlie~end wieder CP/M  2.2  von  der  Festplatte  starten und den

ge{nderten Parameter-Sector mit PARCOPY.COM  von  der 3" Arbeitsdis-

kette auf Drive E: kopieren.

###########################################################################################