H

Änderungen zum mitgelieferten Handbuch

ELSA erweitert die Firmware von MicroLink LANCOM und MicroLink LANCOM MPR. Die Erweiterungen beziehen sich im wesentlichen auf folgende Änderungen:

- Der Remote-IP-Router ist um das IP-Routing-Information-Protokoll (RIP) erweitert worden.

- Das Point-to-Point-Protokoll (PPP) wurde in alle LANCOM-Geräte implementiert.

- LANCOM MPR-Geräte unterstützen nun in TCP-/IP-Netzwerken das Rounting Information Protocol (RIP).

Art.Nr. 20593/0996

# IP-RIP-Unterstützung

MicroLink LANCOM MPR unterstützt das IP-Routing-Information-Protokoll (RIP) für TCP/IP-Netzwerke nach RFC1058 (RIP-1) bzw. RFC1388 (RIP-2). Das LANCOM versendet nur dann RIP-Pakete bzw. reagiert auf empfangene, wenn ihm eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen wurde. Solange das LANCOM nur die Standard-Adresse XXX.XXX.XXX.254 besitzt, ist das RIP-Modul abgeschaltet.

Durch die Unterstützung des Routing-Information-Protokoll ist MicroLink LANCOM in der Lage, mit anderen IP-Routern in einem lokalen Netzwerk zu kommunizieren. Dabei können jederzeit neue Routen (Netzwerke) von anderen Routern übernommen werden, sofern diese Router ebenfalls RIP unterstützen.

Intern verwaltet MicroLink LANCOM diese Routen in einer dynamischen Routing-Tabelle, die auch über das Menüsystem abgefragt werden kann. Der IP-Router berücksichtigt für das Routing sowohl die Einträge der statischen als auch die Einträge der dynamischen Routing-Tabelle.

### Routing-Tabellen

In der statischen Routing-Tabelle des IP-Routers können 64 Einträge von Zielnetzwerkadressen mit dazugehörigen Netzwerkmasken und Namen der Gegenstellen bzw. IP-Adressen anderer lokaler Router aufgenommen werden. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus:

| IP-Adresse | IP-Netzmaske | Router-Name | Distanz |
| --- | --- | --- | --- |
| Eintrag der Ziel-IP-Adresse. Der Eintrag 255.255.255.255 steht für 0.0.0.0 | Eintrag der zugehörigen Netzmaske | Eintrag der Gegenstelle oder einer IP-Adresse eines weiteren lokal erreichbaren Routers | Kosten bzw. Entfernung des Zielnetzes |
| usw. | usw. | usw. | usw. |

Durch den zusätzlichen Eintrag Distanz kann eine Route mit einem "Kostenfaktor" versehen werden. Hierdurch können bestimmte Routen als Notfallnetzrouten (mit hohen Kosten bzw. großer Distanz) eingetragen werden. Diese Routen werden nur dann verwendet, wenn keine weitere, kostengünstigere Route gefunden wird. MicroLink LANCOM gibt die Inhalte der statischen Routing-Tabelle als IP-RIP-Pakete im lokalen Netzwerk bekannt. Dabei werden jedoch die Routen ausgeklammert, die über Proxy-ARP erreichbar sind bzw. sich im lokalen Netz befinden (z.B. die Standard-Route).

Die minimale Distanz für Routen, die bekanntgegeben werden, ist 1. Bei Angabe einer kleineren Distanz (also 0) wird diese automatisch auf 1 gesetzt. Für Routen, die nicht bekanntgegeben werden, wird die Distanz automatisch auf 0 (Null) gesetzt. Dies erfolgt jedoch nur, wenn die RIP-Unterstützung eingeschaltet wurde.

Wenn eine WAN-Verbindung hergestellt ist, werden alle Routen, die über diese Verbindung erreichbar sind, mit der Distanz 0 (Null) bekanntgegeben, während alle anderen als nicht erreichbar (Distanz 16) bekanntgemacht werden. Hierdurch können mehrere LANCOM mit der gleichen statischen Routing-Tabelle in einem lokalen Netzwerk parallel betrieben werden.

In die dynamische Routing-Tabelle können maximal 128 Routeneinträge aufgenommen werden, die beim Empfang von RIP-Paketen gesetzt werden. Über die Tabelle kann der IP-Router ein IP-Paket direkt an den nächsten zuständigen IP-Router senden, ohne den Umweg über die Standard-Route zu machen. Bei Verwendung der Standard-Route können sich außerdem Netzschleifen bilden, wenn sich mehrere Router im Netz befinden und sich periodisch als Standard-Router ausweisen. Die dynamische IP-Routing-Tabelle ist wie folgt aufgebaut:

| IP-Adresse | IP-Netz-Maske | Zeit | Distanz | Router |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eintrag der Ziel-IP-Adresse | Eintrag der zugehörigen Netzmaske | Zeit in 30 Sekun-den-Schritten seit der letzten Bekannt-gabe der Route | Entfernung des Zielnetzes | Eintrag der IP-Adresse des zuständigen Routers |
| usw. | usw. | usw. | usw. | usw. |

### Zusammenspiel mit MicroLink LANCOM ohne RIP-Unterstützung

MicroLink LANCOM kann ohne RIP-Unterstützung keine RIP-Pakete erkennen. Da diese Pakete als IP-Broadcast bzw. IP-Multicast versendet werden, besteht die Gefahr, daß die RIP-Pakete an das WAN verschickt werden (Standard-Route ist ein remotes LANCOM). Um hier eine unnötige Gebührenbelastung zu vermeiden, sollte der RIP-Port sowohl in der LAN- als auch in der WAN-Filtertabelle eingetragen werden.

LAN-Filtertabelle:

| Anfangs-Port | End-Port | Protokoll | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 520 | 520 | UDP | Immer-Filter: |

WAN-Filtertabelle:

| Anfangs-Port | End-Port | Protokoll |
| --- | --- | --- |
| 520 | 520 | UDP |

Wird das IP-RIP vom LANCOM unterstützt, ist es nicht notwendig, den RIP-Port in der LAN- oder WAN-Filtertabelle einzutragen, da diese Geräte:

- RIP-Pakete, die von der WAN-Seite eintreffen immer verwerfen

- RIP-Pakete aus dem LAN auswerten und nicht an den IP-Router weiterleiten. Ist das IP-RIP nicht aktiviert, werden RIP-Pakete aus dem LAN ebenfalls immer verworfen.

## Skalierung von mehreren Geräten durch IP-RIP

Durch geschickte Ausnutzung des IP-Routing-Information-Protokolls ist es möglich, mehrere LANCOM in einem lokalen TCP/IP-Netzwerk zu skalieren. Die Geräte erscheinen dabei für die weiteren, im lokalen Netzwerk befindlichen TCP/IP-Rechner wie ein "größerer" Router.

Um einen solchen Aufbau vorzunehmen, müssen alle weiteren Router des lokalen Netzwerks ebenfalls das IP-Routing-Information-Protokoll unterstützen, und alle Workstations des lokalen TCP/IP-Netzwerks sollten "ICMP-Redirekt"-Kommandos auswerten können. Möglich ist dann z.B. folgender Aufbau:

- Die Router 1 bis n im lokalen Netzwerk erhalten dabei eine identische IP-Routing-Tabelle. In diese Routing-Tabelle sollten dabei nur komplette IP-Netzwerke aufgenommen werden. Proxy-Routen sollten durch ein unabhängiges, nicht an der Skalierung beteiligtes Gerät, aufgelöst werden.

Wird für die Datenübertragung das ELSA-Protokoll, bzw. PAP zur Überprüfung der Gegenstelle verwendet, müssen die Router des lokalen Netzwerks mit identischen Gerätenamen versehen werden. Sollen andere Übertragungsprotokolle verwendet werden, müssen in den Nummernlisten aller remoten Router die Rufnummern aller lokalen Router unter dem gleichen Namen eingetragen werden.

Beispiel: Zwei LANCOM sollen im lokalen Netzwerk, mit dem ELSA-Protokoll zur Datenübertragung, skaliert betrieben werden. Gemeinsame Einstellungen aller Router sind wie folgt zu konfigurieren:

| Setup/WAN-Modul |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rufnummer: Anwahl-Präfix: Schutz: Rückruf: Namenliste: Nummernliste: Layerliste: D-Kanal: EAZ/MSN: | Layername DEFAULT | Keine Rufnummer Je nach Wunsch Je nach Wunsch, passend zur Gegenstelle Je nach Wunsch, passend zur Gegenstelle Passend zu den Gegenstellen Je nach Wunsch und Schutz Encaps Lay-3 Lay-2 L2-Opt. Lay-1 TRANS ELSA X.75LAPB compr. HDLC64K Zum ISDN-Anschluß passend Je nach D-Kanal-Protokoll |
| Setup/LAN-Modul |  |  |
| Anschluß: |  | Je nach Netzwerkverkabelung |
| Setup/Bridge-Modul |  |  |
| Zustand: Rest ohne Bedeutung | Aus | Bridge-Modul ausschalten |
| Setup/IPX-Modul |  |  |
| Zustand: IPX-Router: Rest ohne Bedeutung | Aus Aus | IPX-Modul ausschalten IPX-Router ausschalten |
| Setup/TCP-IP-Modul |  |  |
| Zustand: IP-Netz-Maske ARP-Tabelle ARP-Aging TCP-Haltezeit | Ein 255.255.255.0 automatisch z.B. 15 Minuten z.B. 5 Minuten | IP-Modul einschalten Netzmaske im Netzwerk 192.120.130.0 Zuordnungen IP-Adresse Ö MAC-Adresse ARP-Cache-Alterungszeit Timeout für Remote-Telnet-Konfiguration |
| Setup/IP-Router-Modul |  |  |
| Zustand: LAN-Filtertab. WAN-Filtertab. | Ein | IP-Router einschalten Je nach Wunsch, für gezielte Port-Filterung Je nach Wunsch, für gezielte Port-Filterung |
| Setup/Config-Modul |  |  |
| LAN-Config: WAN-Config: Passw.Zwang: Conf.-Haltezeit: | z.B. Ja z.B. Ja Ein z.B. 5 Minuten | Zur Konfiguration vom lokalen Netzwerk aus Zur Konfiguration vom remoten Netzwerk aus Passwortzwang sollte aktiviert sein Je nach Bedarf änderbar |

Gemeinsame Einstellungen für Router 1 und Router 2 sind wie folgt durchzuführen

| Setup/Name | ROUTER_LOK | Die Namen der Router im lokalen Netz müssen gleich sein |
| --- | --- | --- |
| Setup/WAN-Modul |  |  |
| Namenliste: | Gerätename ROUTER_I ROUTER_II | Rufnummer B1-HZ B2-HZ Layername Rückruf 12345 10 10 DEFAULT Aus 67890 10 10 DEFAULT Aus |
| Setup/IP-Router-Modul |  |  |
| IP-Routing-Tab. | IP-Adresse 192.120.130.0 192.120.131.0 | IP-Netzmaske Routername 255.255.255.0 ROUTER_I 255.255.255.0 ROUTER_II |

Spezielle Einstellungen am Router 1 sind wie folgt durchzuführen:

| Setup/TCP-IP-Modul |  |  |
| --- | --- | --- |
| IP-Adresse | 192.120.130.100 | IP-Adresse des Routers 1 |

Spezielle Einstellungen am Router 2 sind wie folgt durchzuführen:

| Setup/TCP-IP-Modul |  |  |
| --- | --- | --- |
| IP-Adresse | 192.120.131.100 | IP-Adresse des Routers 2 |

Gemeinsame Einstellungen an Router I und Router II sind wie folgt durchzuführen:

| Setup/IP-Router-Modul |  |  |
| --- | --- | --- |
| IP-Routing-Tab. | IP-Adresse 192.120.130.0 | IP-Netzmaske Routername 255.255.255.0 ROUTER_LOK |

Spezielle Einstellungen am Router I sind wie folgt durchzuführen:

| Setup/Name | ROUTER_I |  |
| --- | --- | --- |
| Setup/WAN-Modul |  |  |
| Namenliste: | Gerätename ROUTER_LOK | Rufnummer B1-HZ B2-HZ Layername Rückruf 98765 10 10 DEFAULT Aus |
| Setup/TCP-IP-Modul |  |  |
| IP-Adresse | 192.120.131.100 | IP-Adresse des Routers I |

Spezielle Einstellungen am Router II sind wie folgt durchzuführen:

| Setup/Name | ROUTER_II |  |
| --- | --- | --- |
| Setup/WAN-Modul |  |  |
| Namenliste: | Gerätename ROUTER_LOK | Rufnummer B1-HZ B2-HZ Layername Rückruf 43210 10 10 DEFAULT Aus |
| Setup/TCP-IP-Modul |  |  |
| IP-Adresse | 192.120.132.100 | IP-Adresse des Routers II |

## Erweiterter Zeichensatz für den Gerätenamen

Für den unter Setup/Name einstellbaren Gerätenamen können jetzt Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen verwendet werden. Der Name wird während einer Überprüfung durch PAP als Identifikation des Gerätes zur Gegenstelle übertragen.

Da das LANCOM in der Namenliste für den Gerätenamen nur Großbuchstaben zuläßt, wird bei einer Überprüfung durch das ELSA-Protokoll der Name auch in Großbuchstaben zur Gegenstelle übertragen. Sonderzeichen sollten im Gerätenamen nur verwendet werden, wenn die Gegenstelle diese auch verarbeiten kann.

# Point-to-Point-Protokoll (PPP)

Das Point-to-Point-Protokoll (PPP) ist eine Familie von WAN-Protokollen, das das Zusammenspiel zwischen Routern und Bridges verschiedener Hersteller ermöglicht. Das im MicroLink LANCOM implementierte Point-to-Point-Protokoll unterstützt Router-Verbindungen für TCP/IP- und IPX-Netzwerke. Darüber hinaus kann die Überprüfung der Gegenstelle (Authentifizierung) durch das Protokoll Password-Authentication-Protokoll (PAP) durchgeführt werden. ISDNseitig verwendet das MicroLink LANCOM MPR die synchrone Datenübertragung für alle PPP-Pakete. Soll z.B. eine remote Workstation über einen ISDN-Terminaladapter (z.B. MicroLink ISDN/TLpro) an das LANCOM über das PPP angeschlossen werden, muß der ISDN-Terminaladapter eine asynchron/synchron-Wandlung von HDLC-Paketen unterstützen (z.B MicroLink ISDN/Tlpro, MicroLink ISDN/TL V.34).

Das Point-to-Point-Protokoll wird durch die meisten Hersteller von Weitverkehrs-Netzwerkgeräten unterstützt. Der Einsatz des Point-to-Point-Protokolls macht eine korrekte Konfiguration der Router jedoch nicht überflüssig.

Intern verwaltet das LANCOM die PPP-Verbindungen in einer PPP-Liste, die auch über das Menüsystem abgefragt werden kann. Die PPP-Implementation berücksichtigt für ihre Arbeit die Einträge der PPP-Liste.

Die Tabelle kann maximal 64 Einträge aufnehmen:

| Gerätename | Sicherung | Schlüssel | Zeit | Wdh. | Conf | Fail | Term |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eintrag des Namens der logischen Gegenstelle | Eintrag des Überprü-fungsver-fahrens | Eintrag des Schlüssels der Über-prüfung | reserviert | Eintrag des Wieder- holungs-zählers für verlorene Pakete | Eintrag des Wieder- holungs-zählers für Protokoll- pakete | siehe Spalte Conf | siehe Spalte Conf |
| usw. | usw. | usw. | – | usw. | usw. | usw. | usw. |

Durch den Eintrag Gerätename wird eine Zuordnung zwischen den Einträgen der PPP-Liste und den Einträgen in der Namenliste bzw. den bei der Überprüfung der Gegenstelle übergebenen symbolischen Namen hergestellt. Kann eine Verbindung nicht zugeordnet werden, wird der DEFAULT-Eintrag verwendet. Ist der Eintrag DEFAULT nicht vorhanden, werden folgende Standardwerte gesetzt:

- Sicherung:	keine

- Schlüssel:	keiner

- Wdh:	1

- Conf, Fail, Term:	10, 5, 2

Unter PPP kann die Verbindung zu einer Gegenstelle durch verschiedene Verfahren überprüft werden. MicroLink LANCOM unterstützt das im RFC 1334 definierte Verfahren, PAP. Ob PAP für die aktuelle Verbindung verwendet werden soll, kann durch den Eintrag im Feld Sicherung festgelegt werden. Unterstützt die Gegenstelle das eingestelle Protokoll nicht, kommt die Verbindung nicht zustande.

In der Spalte Schlüssel wird ein für PAP notwendiges Passwort vergeben. Sobald ein Schlüssel eingetragen ist, erscheint in der Anzeige das Symbol *, um das Vorhandensein des Schlüssels anzuzeigen. Der Schlüsseltext, der aus 95 darstellbaren 7-Bit ASCII-Zeichen bestehen kann, wird nicht angezeigt.

Um Verbindungsabbrüche zu verhindern, die durch kurzfristige Störungen der Leitung entstehen, kann durch den Parameter Wdh. die Anzahl der Wiederholungen von Überprüfungsversuchen eingestellt werden. Erst nachdem alle Wiederholungen unbeantwortet geblieben sind, wird die Verbindung zur Gegenstelle unterbrochen. Bei fehlgeschlagener Überprüfung wird die Verbindung sofort abgebrochen.

Über die Parameter Conf, Fail und Term kann die Arbeitsweise des PPP beeinflußt werden. Diese Parameter sind im RFC 1661 definiert und beschrieben. Falls Ihre Verbindung nicht zustande kommen sollte, können Sie anhand der Definition RFC 1661 und der im MicroLink LANCOM integrierten PPP-Statistik mögliche Fehlerursachen für das Nichtzustandekommen der Verbindung ermitteln. Evtl. können Sie durch geeignete Einstellungen der o.g. Parameter diese Fehlerursachen beheben.

### Zusammenarbeit von PPP und Remote-IP- und Remote-IPX-Routern

Bei einer PPP-Verbindung werden automatisch die erforderlichen Parameter der Router für das Point-to-Point-Protokoll abgefragt. Es müssen keine zusätzlichen Einstellungen mehr vorgenommen werden. Können für eine PPP-Verbindung keine passenden Parameter zugeordnet werden, wird der Aufbau des Point-to-Point-Protokolls abgebrochen, und es erscheint die Fehlermeldung Kein NCP bereit (siehe auch Kapitel "Häufig gestellte Fragen und Antworten").

## Erweiterung des Menüsystems

Das Menüsystem wurde wie folgt erweitert:

Setup/IP-Router-Modul

Über dieses Menü können Einstellungen für das Remote-IP-Router-Modul vorgenommen werden.

RIP-Einstellungen	Hierüber können Einstellungen für die Verwaltung von IP-RIP-Paketen vorgenommen werden.

Typ	Eingabe:	Aus, RIP-1, R1komp, RIP-2	
Standardwert:	Aus

Es kann eingestellt werden, nach welchem Verfahren die IP-RIP-Pakete behandelt werden sollen. Dabei bedeutet die Einstellung:

Aus	IP-RIP wird nicht unterstützt.

RIP-1	RIP-1- und RIP-2-Pakete werden empfangen, aber nur RIP-1-Pakete gesendet.

R1komp	Es werden ebenfalls RIP-1- und RIP-2-Pakete empfangen. Gesendet werden RIP-2-Pakete als IP-Broadcast.

RIP-2	Wie R1komp, nur werden alle RIP-Pakete an die IP-Multicast-Adresse 224.0.0.9 gesendet.

R1-Maske	Eingabe:	Klasse, Adresse, Kl+Adr	
Standardwert:	Klasse

Über diesen Menüpunkt kann, bei Verwendung von RIP-1, die Verwaltung der Netzwerkmasken beeinflußt werden. Diese Einstellungen werden daher nur bei Subnetting unter RIP-1 benötigt. Dabei bedeutet die Einstellung:

Klasse	Die im RIP-Paket verwendete Netzwerkmaske ergibt sich direkt aus der IP-Adresse-Klasse, d.h., für die Netzwerkklassen werden folgende Netzwerkmasken ver-wendet:

Klasse A: 255.0.0.0

Klasse B: 255.255.0.0

Klasse C: 255.255.255.0

Adresse	Die Netzwerkmaske ergibt sich aus dem 1. gesetzten Bit der eingetragenen IP-Adresse. Dieses, und alle höherwertigen Bits innerhalb der Netzwerkmaske werden gesetzt. Aus der IP-Adresse 127.128.128.64 ergibt sich so z.B. die IP-Netzmaske 255.255.255.192.

Kl+Adr	Die Netzwerkmaske wird aus der IP-Adresse-Klasse und einem angefügten Teil nach dem Adreßverfahren gebildet. Aus obiger Adresse ergibt sich somit die IP-Netzmaske 255.128.0.0.

Tabelle-RIP	Eingabe:	keine Eingabe möglich

Über diesen Menüpunkt werden die Einträge der aktuellen dynamischen IP-Routing-Tabelle angezeigt.

Setup/WAN-Modul

Hier werden alle für die Konfiguration des ISDN-Anschlusses notwendigen Einstellungen vorgenommen:

PPP-Liste 	Eingaben:	Gerätenamen, Sicherung, PPP-Parameter 
Standardwerte:	keine

Die in der PPP-Liste eingetragenen Gerätenamen werden vom LANCOM benötigt, um die zur Verbindung passenden Einstellungen für das PPP zu ermitteln.

| Gerätename | In der Spalte Gerätename können Sie den symbolischen Namen der PPP-Gegenstelle eintragen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherung | Standardwert: Keine In dieser Spalte können Sie das Sicherungsverfahren, mit dem die Gegenstelle überprüft werden soll, eintragen. |  |  |
|  | Keine | Es findet keine Überprüfung statt. |  |
|  | PAP | Die Gegenstelle wird nach dem Password-Authentication-Protokoll überprüft. |  |
| Schlüssel | Standardwert: keiner In dieser Spalte kann ein Schlüssel eingetragen werden, der durch das Symbol * dargestellt wird und zur Überprüfung der Gegenstelle dient. Er kann aus 95 Zeichen (7-Bit ASCII) bestehen. |  |  |
| Zeit | Standardwert: 0 Reserviert, keine Bedeutung |  |  |
| Wdh. | Standardwert: 1 Hier kann die Anzahl der Wiederholungen von Überprüfungsversuchen eingestellt werden. Bei fehlgeschlagener Überprüfung wird die Verbindung sofort abgebrochen. |  |  |
| Conf, Fail und Term | Standardwerte: 10, 5, 2 Über diese Parameter kann die Arbeitweise des PPP beeinflußt werden. Diese Parameter sind im RFC 1661 definiert und beschrieben. Die Standardwerte sind für die meisten Gegenstelen ausreichend. |  |  |

Aufbau des Menüsystems

Das Menüsystem wurde um nachfolgende Einträge ergänzt:

| Menüsystem | Bedeutung |
| --- | --- |
| Status | Fortlaufende Statusanzeigen |
| Status/PPP-Statistik | Statistiken der PPP-Verbindungen |
| PPP-Phase Status/PPP-Statistik/LCP-Statistik | Ruhezustand, Bereitschaft, Überprüfung, Netzwerkphase Anzeige der PPP/LCP-Statistiken |
| Zustand Rx-Fehler Rx-verworfen Rx-Config-Req Rx-Config-Ack Rx-Config-NAK Rx-Config-Rej Rx-Term-Req Rx-Term-Ack Rx-Code-Rej Rx-Protocol-Rej Rx-Echo-Req Rx-Echo-Rep Rx-Discard-Req Tx-Config-Req Tx-Config-Ack Tx-Config-NAK Tx-Config-Rej Tx-Term-Req Tx-Term-Ack Tx-Code-Rej Tx-Protocol-Rej Tx-Echo-Req Tx-Echo-Rep Tx-Discard-Req Werte-löschen | Betriebszustand des LCP Anzahl fehlerhaft empfangener PPP-Pakete Anzahl verworfener PPP-Pakete Anzahl empfangener Configure Request-Pakete für LCP Anzahl empfangener Configure Acknowledge-Pakete für LCP Anzahl empfangener Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl empfangener Configure Reject-Pakete für LCP Anzahl empfangener Terminate Request-Pakete für LCP Anzahl empfangener Terminate Acknowledge-Pakete für LCP Anzahl empfangener Code Reject-Pakete für PPP Anzahl empfangener Protokoll Reject-Pakete für PPP Anzahl empfangener Echo Request-Pakete für LCP Anzahl empfangener Echo Response-Pakete für LCP Anzahl empfangener Discard Request-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Configure Request-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Configure Acknowledge-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl gesendeter Configure Reject-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Terminate Request-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Terminate Acknowledge-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Code Reject-Pakete für PPP Anzahl gesendeter Protokoll Reject-Pakete für PPP Anzahl gesendeter Echo Request-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Echo Response-Pakete für LCP Anzahl gesendeter Discard Request-Pakete für LCP LCP-Statistik löschen |
| Status/PPP-Statistik/PAP-Statistik | Anzeige der PPP/PAP-Statistik |
| Rx-verworfen Rx-Request Rx-Success Rx-Failure Tx-Retry Tx-Request Tx-Success Tx-Failure Werte-löschen | Anzahl verworfener PAP-Pakete Anzahl empfangener PAP Request-Pakete Anzahl empfangener PAP Success-Pakete Anzahl empfangener PAP Failure-Pakete Anzahl gesendeter Wiederholungen von PAP Request-Paketen Anzahl gesendeter PAP Request-Pakete Anzahl gesendeter PAP Success-Pakete Anzahl gesendeter PAP Failure-Pakete PAP-Statistik löschen |
| Status/PPP-Statistik/IPXCP-Statistik | Anzeige der PPP/IPXCP-Statistik |
| Zustand Rx-verworfen Rx-Config-Req Rx-Config-Ack Rx-Config-NAK Rx-Config-Rej Rx-Term-Req Rx-Term-Ack Rx-Code-Rej Tx-Config-Req Tx-Config-Ack Tx-Config-NAK Tx-Config-Rej Tx-Term-Req Tx-Term-Ack Tx-Code-Rej Werte-löschen | Betriebszustand des IPXCP Anzahl verworfener IPXCP-Pakete Anzahl empfangener Configure Request-Pakete für IPXCP Anzahl empfangener Configure Acknowledge-Pakete für IPXCP Anzahl empfangener Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl empfangener Configure Reject-Pakete für IPXCP Anzahl empfangener Terminate Request-Pakete für IPXCP Anzahl empfangener Terminate Acknowledge-Pakete für IPXCP Anzahl empfangener Code Reject-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Configure Request-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Configure Acknowledge-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl gesendeter Configure Reject-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Terminate Request-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Terminate Acknowledge-Pakete für IPXCP Anzahl gesendeter Code Reject-Pakete für IPXCP IPXCP-Statistik löschen |
| Status/PPP-Statistik/IPCP-Statistik | Anzeige der PPP/IPCP-Statistik |
| Zustand Rx-verworfen Rx-Config-Req Rx-Config-Ack Rx-Config-NAK Rx-Config-Rej Rx-Term-Req Rx-Term-Ack Rx-Code-Rej Tx-Config-Req Tx-Config-Ack Tx-Config-NAK Tx-Config-Rej Tx-Term-Req Tx-Term-Ack Tx-Code-Rej Werte-löschen | Betriebszustand des IPCP Anzahl verworfener IPCP-Pakete Anzahl empfangener Configure Request-Pakete für IPCP Anzahl empfangener Configure Acknowledge-Pakete für IPCP Anzahl empfangener Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl empfangener Configure Reject-Pakete für IPCP Anzahl empfangener Terminate Request-Pakete für IPCP Anzahl empfangener Terminate Acknowledge-Pakete für IPCP Anzahl empfangener Code Reject-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Configure Request-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Configure Acknowledge-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Configure Negative Acknowledge-Pakete Anzahl gesendeter Configure Reject-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Terminate Request-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Terminate Acknowledge-Pakete für IPCP Anzahl gesendeter Code Reject-Pakete für IPCP IPCP-Statistik löschen |
| Status/PPP-Statistik/Werte-löschen | Löschen der gesamten PPP-Statistik |
| Status/IP-Router-Statistik/RIP-Statistik | Statistiken aus dem IP-RIP-Bereich |
| RIP-Rx RIP-Request RIP-Response RIP-verworfen RIP-Fehler RIP-Eintrag-F. RIP-Tx Werte-löschen Tabelle-RIP | Anzahl empfangener IP-RIP-Pakete Anzahl empfangener IP-RIP-Request-Pakete Anzahl empfangener IP-RIP-Response-Pakete Anzahl verworfener IP-RIP-Pakete Anzahl fehlerhafter IP-RIP-Pakete Anzahl fehlerhafter Einträge in IP-RIP-Paketen Anzahl gesendeter IP-RIP-Pakete IP-RIP-Statistik löschen Anzeige der dynamischen IP-Routing-Tabelle |
| Setup | Konfiguration des Systems |
| Setup/WAN-Modul | Einstellungen für das WAN |
| Rufnummer Anwahl-Praefix B1-Haltezeit B2-Haltezeit Manuelle Wahl | Zu wählende Rufnummer für manuelle Wahl Anwahl-Präfix für eigene Anwahlen und Rückrufe Zeit bis zum Verbindungsabbau (Short-Hold-Time) Haltezeit für den 2. B-Kanal Test einer Verbindung |
| Aufbau Abbau Zustand | Gegenstelle anwählen Erzwungener Verbindungsabbau Zustand der WAN-Strecke |
| Schutz Rückruf RR-Versuch Namenliste PPP-Liste Nummernliste Layerliste D-Kanal EAZ / MSN | Schutz für anliegende Rufe Schalter für Rückruffunktion Anzahl der Rückruf-Versuche bei besetzter Gegenstelle Liste für Gegenstellen-Einstellungen Liste für Einstellungen von PPP-Gegenstellen Liste für Anrufkontrolle über Rufnummernübermittlung Liste zur Definition der B-Kanal-Protokolle Einstellung des D-Kanal-Protokolls Zuordnung der Rufnummern-Erweiterung für 1TR6 bzw. DSS1 |
| Setup/IPX-Modul | Einstellungen für das IPX-Modul (IPX-Router) |
| Setup/IPX-Modul/RIP-Einstellung | Einstellungen für RIP |
| Tabelle-RIP Aging Spoofing WAN-Update-Zeit | Anzeigen der RIP-Tabelle Aging-Zeitraum in Update-Einheiten RIP-Spoofing-Verfahren einstellen RIP-Update-Zeitraum, je nach Spoofing wirksam |
| Setup/IPX-Modul/SAP-Einstellung | Einstellungen für SAP |
| Tabelle-SAP Aging Spoofing WAN-Update-Zeit | Anzeigen der SAP-Tabelle Aging-Zeitraum in Update-Einheiten SAP-Spoofing-Verfahren einstellen SAP-Update-Zeitraum, je nach Spoofing wirksam |
| Setup/IP-Router-Modul | Einstellungen für das IP-Router-Modul |
| Zustand IP-Routing-Tab. IP-LAN-Filtertab. IP-WAN-Filtertab. Proxy-ARP Lok.-Routing RIP-Einstellungen | IP-Router-Modul aktiv oder inaktiv Router-Tabelle für Zuordnung IP-Netzwerk und Gegenstelle Negativ/Aufb.-Filtertabelle für TCP/UDP-Zielports von LAN-Pak. Negativ-Filtertabelle für TCP/UDP-Zielports von WAN-Paketen Aktivierung/Deaktivierung der Proxy-ARP-Funktion Ein-/Ausschalten des lokalen Routings Einstellungen für den Betrieb von IP-RIP |
| Typ R1-Maske Tabelle-RIP | RIP-Kompatibilitätsschalter Verwaltung von Netzwerkmasken Dynamische IP-Routing-Tabelle |
| Setup/TCP-IP-Modul | Einstellungen für das TCP/IP-Modul |
| IP-Adresse IP-Netz-Maske DNS-Server DNS-Backup NBNS-Server NBNS-Backup | Eigene IP-Adresse Passende IP-Netzmaske des lokalen Netzes Domain Name Server Backup Domain Name Server Net Bios Name Server Backup Net Bios Name Server |

Häufig gestellte Fragen und Antworten

IP-RIP

Ich setze die LANCOM-Geräte sowohl mit als auch ohne IP-RIP-Unterstützung am gleichen Netz an. Wenn ich IP-RIP eingeschaltet habe, bauen die Geräte ohne IP-RIP ständig Verbindungen auf. Wie kann ich das verhindern?

RIP-Datagramme werden als IP-Broadcast bzw. RIP-2 Multicast versendet. Da das LANCOM ohne RIP-Unterstützung diese Datagramme nicht erkennen kann, besteht die Gefahr, daß die RIP-Pakete in das WAN verschickt werden (die Standard-Route ist ein remotes Gerät). Um hier einen unnötigen Verbindungsaufbau (und die damit verbundene Gebührenbelastung) zu vermeiden, sollte IP-RIP bei diesem LANCOM sowohl in der LAN- als auch in der WAN-Filtertabelle eingetragen werden:

LAN-Filtertabelle zur Unterdrückung von RIP:

| Anfangs-Port | End-Port | Protokoll | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 520 | 520 | UDP | Immer-Filter |

WAN-Filtertabelle zur Unterdrückung von IP-RIP:

| Anfangs-Port | End-Port | Protokoll |
| --- | --- | --- |
| 520 | 520 | UDP |

Warum werden bei einer bestehenden Verbindung (nicht Standard-Route) IP-Pakete, die an die Standard-Route versendet werden sollen, nicht mit Fehlermeldungen wie "Destination Network unreachable", sondern mit "Connection timed out" oder "Time to live exeeded" quittiert?

- Sie haben einen weiteren Router (kein LANCOM) in Ihrem Netzwerk, der RIP-Pakete versendet. In der (statischen) Routing-Tabelle dieses Routers ist das LANCOM als Standard-Route eingetragen. In diesem Fall werden die IP-Pakete ständig zwischen Router und LANCOM hin- und hergeschickt. Abhilfe schafft das Entfernen des statischen Eintrags der Standard-Route.

Auf einer oder mehreren Workstations in Ihrem Netz ist der "Routing-Dämon" routed falsch installiert. Diese Workstations verhalten sich so, als wären sie Router und geben ihre Standard-Route (LANCOM, s.o.) bekannt. Installieren Sie den "Routing-Dämon" beim nächsten Systemstart (Reboot) wie folgt: routed -q

Wegen der IP-RIP-Unterstützung durch LANCOM habe ich an allen Workstations die Standard-Route entfernt und stattdessen den "Routing-Dämon" routed gestartet. Warum kann keine Internet-Verbindung mehr aufgebaut werden?

- Die RIP-Unterstützung des LANCOM ist nicht eingeschaltet (Menü: Setup/IP-Router-Modul/RIP-Einstellung/Zustand steht auf Aus)

- Der "Routing-Dämon" routed ihres UNIX-Systems versteht nur RIP-1, im LANCOM ist jedoch R1-komp. oder RIP-2 eingestellt (Menü Setup/IP-Router-Modul/RIP-Einstellung/Typ).

Ich habe mehrere LANCOM-Geräte "parallelgeschaltet", d.h., diese besitzen die gleiche Routing-Tabelle und sollen Verbindungen über das jeweils "freie" LANCOM aufbauen. Der Verbindungsaufbau im ISDN funktioniert zwar korrekt, jedoch kommt eine TCP/IP-Verbindung nur Zustande, wenn ein bestimmtes LANCOM die Verbindung aufbaut.

- Sie haben unter dem Menü Setup/WAN-Modul/Layerliste als Layer-3-Protokoll das ELSA-Protokoll für die Gegenstellen eingetragen. In diesem Fall müssen alle parallelgeschalteten Geräte den gleichen Namen besitzen.

- In den Gegenstellen muß für die zugehörigen Routen dieser Name als Router-Name in der Routing-Tabelle (Menü: Setup/IP-Router-Modul/IP-Routing-Tab.) eingetragen sein

- Sie haben ein anderes Layer-3-Protokoll eingestellt. In diesem Fall ist die Namensvergabe der parallelgeschalteten LANCOM beliebig.

In den Gegenstellen müssen in der Nummernliste (Menü: Setup/WAN-Modul/Nummernliste) die Rufnummern aller parallelgeschalteten LANCOM mit demselben Namen versehen werden. Dieser Name muß dem in der Namenliste (Menü: Setup/WAN-Modul/Namenliste) entsprechen, über den die Gegenstelle eine Verbindung zu einem der parallelgeschalteten LANCOM aufbaut.

Ich habe mehrere LANCOM-Geräte "parallelgeschaltet", d.h., sie besitzen die gleiche Routing-Tabelle und sollen Verbindungen über das jeweils "freie" LANCOM aufbauen. Bei einem ankommenden Ruf auf einem der LANCOM, versucht ein anderes LANCOM eine Verbindung zum Anrufer aufzubauen.

In diesem Fall ist das LANCOM, das versucht, die Verbindung aufzubauen, als Standard-Router für den Empfänger des eingehenden IP-Pakets eingetragen. Weiterhin ist die RIP-Unterstützung bei diesem LANCOM entweder nicht eingeschaltet oder falsch konfiguriert. Stellen Sie für die Einträge Typ und R1-Maske im Menü Setup/IP-Router-Modul/RIP-Einstellung in allen parallelgeschalteten LANCOM die gleichen Werte ein.

PPP

Ich kann eine PPP-Verbindung zu einer PPP-fähigen Gegenstelle nicht aufbauen. Bei jedem Versuch wird die Protokoll-Verhandlung abgebrochen. Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?

Durch Auswerten der Fehlermeldungen kann in den meisten Fällen die Ursache für das Fehlschlagen der PPP-Verhandlung ermittelt werden. Die vom LANCOM angezeigten Fehlermeldungen können folgende Ursachen haben:

| Fehler | Mögliche Ursache |
| --- | --- |
| LCP abgelehnt | Die Gegenstelle hat das Link-Control-Protokoll des PPP zurückgewiesen. Es liegt eine schwere Funktionsstörung im PPP-Stacks der Gegenstelle vor. |
| Auth. falsch | Die Gegenstelle unterstützt das eingestellte Überprüfungsprotokoll nicht. Die Einstellungen müssen zwischen dem LANCOM und der Gegenstelle abgeglichen werden. Evtl. kann eine Verbindung nur aufgebaut werden, wenn die Überprüfung abgeschaltet wird. |
| Auth. abgelehnt | Die Gegenstelle hat jegliche Überprüfung abgelehnt. Eine Verbindung kann nur nach Abschalten der Überprüfung in der PPP-Liste aufgebaut werden. |
| PAP abgelehnt | Obwohl in der LCP-Verhandlung akzeptiert, hat die Gegenstelle das Password-Authentication-Protokoll zur Überprüfung zurückgewiesen. Es liegt eine schwere Funktionsstörung im PPP-Stack der Gegenstelle vor. Evtl. kann die Verbindung durch Aktivieren des Challenge-Handshake-Authentication-Protokolls (CHAP) in der PPP-Liste dennoch gesichert aufgebaut werden. |
| PAP Rx-Timeout | Die Gegenstelle hat nicht innerhalb der eingestellten Zeit mit der Aussendung von PAP-Requests zum LANCOM begonnen. Durch Erhöhen der Wiederholungszahl kann in den meisten Fällen dieses Problem behoben werden. |
| PAP Tx-Timeout | Die Gegenstelle hat nicht innerhalb der eingestellten Zeit auf einen PAP-Request vom LANCOM geantwortet. Durch Erhöhen der Wiederholungszahl kann dies meist behoben werden. |
| PAP-Req falsch | Das von der Gegenstelle verwendete Passwort paßt nicht zum Passwort in der PPP-Liste. |
| PAP-NAK empfangen | Der PAP-Request vom LANCOM wurde von der Gegenstelle zurückgewiesen. Die für beide Seiten verwendete Kombination aus Peer-ID und Passwort stimmt nicht überein. Im LANCOM muß entweder der Gerätename oder der Schlüssel-Eintrag in der PPP-Liste angepaßt werden. |
| IPXCP abgelehnt | Die Gegenstelle hat das IPX-Control-Protokoll zur Aushandlung der IPX-Parameter zurückgewiesen. Entweder unterstützt die Gegenstelle kein IPX-Routing unter PPP, oder IPX ist in der Gegenstelle für diese Verbindung nicht aktiviert. Die Konfiguration der Gegenstelle muß überprüft werden. |
| IPXCP-Net falsch | Die von beiden Seiten für das ISDN verwendeten IPX-Netzwerkadressen stimmen nicht überein. Entweder ist der IPX-Router vom LANCOM oder der IPX-Router der Gegenstelle falsch konfiguriert. |
| IPXCP-Net abgel. | Die Gegenstelle hat die Aushandlung der IPX-Netzwerkadresse für das ISDN abgelehnt. Die Konfiguration der Gegenstelle muß überprüft werden. |
| IPXCP-Route unb. | Die Gegenstelle verwendet ein anderes Routing-Protokoll für IPX als RIP/SAP. Die Konfiguration der Gegenstelle muß überprüft werden. |
| IPCP abgelehnt | Die Gegenstelle hat das IP-Control-Protokoll zur Aushandlung der IP-Parameter zurückgewiesen. Entweder unterstützt die Gegenstelle kein IP-Routing unter PPP, oder IP ist in der Gegenstelle für diese Verbindung nicht aktiviert. Die Konfiguration der Gegenstelle muß angepaßt werden. |
| Kein NCP bereit | Für die Verbindung konnte weder das IPXCP noch das IPCP aktiviert werden. Sowohl der IPX-Router als auch der IP-Router besitzen keinen Verweis auf die Gegenstelle in ihrer Konfiguration. Vergleichen Sie den vom LANCOM für die Verbindung ermittelten Namen der Gegenstelle (unter dem Menü: Status/Info-Verbindung/Kennung-Ggst. mit dem Gegenstellenamen des IPX-Routers (unter dem Menü: Setup/IPX-Modul/WAN-Einstellung/Gegenstelle) bzw. den Einträgen in der Routingtabelle des IP-Routers (unter dem Menü: Setup/IP-Router/IP-Routing-Tab.) und passen Sie diese an. |