INSTALLATION

Das Installationsprogramm der Samsung WideDisk erlaubt es, die Installation der Treiber schnell und einfach abzuwickeln.

1.	Fast alle Computer werden mit einer vorinstallierten Festplatte verkauft. Hat Ihr Computer noch keine Festplatte, bitten wir Sie, bei der Installation besonders sorgfältig vorzugehen.

2.	Um Ihren Computer zu booten, legen Sie ihre DOS Bootdiskette in Laufwerk A.

3.	Anschließend legen Sie die Samsung WideDisk Installations Diskette in Laufwerk A und starten diese mit dem Befehl 'WIDEDISK' und Enter.

4.	Das WideDisk Programm überprüft, welche Festplatten und DOS Version Sie haben und informiert Sie, ob Ihre Festplatte den Anforderungen für WIDEDISK genügt. Sollte der WIDEDISK Program Report nicht erscheinen, überprüfen Sie bitte die Kabelverbindung der Festplatte und die Festplatteneinstellung im BIOS.

5.	Ist die Installation erfolgreich, erscheint folgendes Menü:

Automatic Disk Installation

Custom Disk Installation

About this Product

Exit to DOS

Beachten Sie:	Mit den Pfeiltasten bewegen Sie die Menüleiste, mit der Entertaste führen Sie Menübefehle aus. Für weitere Hilfe drücken Sie bitte die F1 Taste.

Automatische Installation

Bitte vorher eine Sicherungskopie Ihrer Festplatte erstellen, da diese Option alle auf Ihrem Laufwerk gespeicherten Daten löscht!

Diese Option ermöglicht eine einfache Installation des Boot Drivers.

Ist Ihr Computer mit zwei IDE Laufwerken ausgestattet, müssen Sie eines davon für die Installation auswählen.

Beachten Sie:	Verfügt das Slave Laufwerk über weniger als  528MB, ist das Master/Slave Selektions Menü nicht sichtbar.

Wenn die Meldung „INSERT DOS BOOTABLE DISKETTE IN DRIVE A:“ erscheint, entfernen Sie die SAMSUNG WideDisk Diskette und drücken Sie STRG-ALT-ENTF.

Hinweis: Legen Sie jetzt noch keine Systemdiskette ein!

Nachdem der WideDisk Boottreiber geladen ist, folgen Sie den Anweisungen und drücken die Leertaste innerhalb von 3 Sekunden. Legen Sie anschließend Ihre Systemdiskette in Laufwerk A: ein und führen Sie die DOS-Installation wie gewohnt durch.

Benutzerdefinierte Installation

Dieser Menüpunkt ermöglicht eine benutzerdefinierte Installation, bei der die DOS Partitionstabelle manuell eingerichtet werden kann. Bei zwei IDE Laufwerken wählen Sie bitte eines für die Installation aus.

Wenn Sie zu DOS zurückkehren, wir das Setup Programm automatisch beendet und das System neu gestartet.

Windows 32Bit Dateizugriff

Um den Windows 32 Bit Dateizugriff zu ermöglichen, benötigen Sie den SHDRV.386 Windows VxD (Virtual Device Driver). Um diesen zu Installieren, starten Sie "INSTALL.EXE" unter Windows. Das Programm überprüft, ob zuvor der WideDisk Boot Treiber installiert wurde. Sollten, trotz des WideDisk Boot Treibers, Installationsprobleme auftreten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Starten Sie "INSTALL.EXE" mit Option /B:	INSTALL /B

INSTALL modifizierte die SYSTEM.INI Datei. Die original SYSTEM.INI Datei wird unter dem Namen "SYSTEM.SHD" gesichert.

Beachten Sie: Zur Installation des Windows 32-Bit Treibers muß SAMSUNG WideDisk installiert sein!

Fehlersuche

1.	SAMSUNG Wide Disk benötigt nur 3KB konventionellen Hauptspeicher. Entsprechend verringert sich Ihr verfügbarer Hauptspeicher.

2.	Virus

Einige Virus-Such-Programme zeigen irrtümlicherweise einen Virus an, wenn der verfügbare Hauptspeicher weniger als 640 KB beträgt. Dies ist ein Fehlalarm, da SAMSUNG Wide Disk den verfügbaren Hauptspeicher um 3KB reduziert.

3.	Erfolglose WideDisk Installation

Ist Ihre Festplatte kleiner als 528MB oder besitzt keine IDE Schnittstelle, brauchen Sie keinen WideDisk Treiber. Bitte überprüfen Sie vorher die technische Spezifikation Ihrer Festplatte.

4.	Defekte Sektoren

Da SAMSUNG WideDisk die Festplatte nicht auf defekte Sektoren überprüft, können nach der DOS Installation defekte Sektoren auftauchen.

Um dieses Problem zu umgehen, empfiehlt es sich, die defekten Sektoren mit Hilfe eines Oberflächen-Testprogrammes (z. B. Norton Disk Doctor oder DOS scandisk) ausfindig zu machen.

5.	Moderne PC-BIOSe (mit LBA)

Hierfür benötigen Sie keinen WideDisk Treiber.

6.	Verwendung anderer IDE Festplatte Device Treiber

Um Konflikte mit dem WideDisk Treiber zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen IDE Festplatten Device Treiber.

7.	Löschen des WideDisk Boot Treibers

Um den WideDisk boot Treiber zu löschen führen Sie WDREMOVE.EXE aus. FDISK und FORMAT sind hierfür nicht geeignet.