Sample Routine

Diese Routine gibt eine Standart WAV Datei auf dem Digiblaster aus.

Dabei wird der Header der WAV Datei der Einfachheit halber ausser Acht gelassen

Wie WAV Datei sollt eine 8Bit Mono Datei sein. Um die Datei noch anhoeren zu

koennen sollte sie mit max 22Khz aufgenommen sein.

Um die Datei mit 8Bit anhoeren zu koennen muss man einen Digiblaster am Drucker

Port angeschlossen haben.Ein Digiblaster laesst sich leicht anhand der Standard

Schaltung aus der CPCAI oder aus Div. Mags aufbauen.Eine einfachere Methode ist

Die untenstehende Schaltung diese Besteht nur aus 9 20K (od 22K) Widerstaenden,

9 10K Widerstaenden und einem passenden Stecker fuer den Druckerport.

Die Widerstaende sollten eine moeglichst geringe Toleranz haben, am Besten 1%.

In die Ausgangsleitung kann ein 100nF Folien Kondensator geschaltet werden.

Kann zur Verbesserung aber auch Verschlechterung fuerhren. Einfach mal auspro-

bieren.

DRUCKER PORT

Bez.    Pin

20k          20k

D0      2  >----****----+----****-----+      * = 10K Widerstand

20k     * 10k         |

D1      3  >----****----+             |   **** = 20K Widerstand

20k     * 10k         |

D2      4  >----****----+             |

20k     * 10k         |

D3      5  >----****----+             |

20k     * 10k         |

D4      6  >----****----+             |

20k     * 10k         |

D5      7  >----****----+             |

20k     * 10k         |

D6      8  >----****----+             |

______            20k     * 10k         |

STROBE    1  >----****----+       100nF |

* 10k     +   |

+-------|@-------->

* 10k         |      Stereoanlage

GND      9  >------------+-------------+--->

Ich habs ausprobiert, funktioniert einwandfrei.

S T E V E    O F    W I Z C A T

(C) 1995 WIZCAT WCM SYSTEMS STEVE AND HAGE OF WIZCAT

#dem Digiblaster aus.

Dabei wird der Header der WAV Datei de