Virtual Net 96 (VN96) Doc v1.1, 1996 by Hage & Steve of Wizcat

Version: 1.0, 20.10.1996

-------------------------------------------------------------------

Inhaltsverzeichnis

--------------------

1.) Einleitung

2.) Allgemeines

2.1) Schaltungen, woher?

2.2) Installation & Bedienung

2.3) Selbstgebaute Schaltungen

3.) Wie schreibe ich eigene Programme?

3.1) Grundlagen

3.2) Das Routinenpack VN96ROUT.ASM

3.3) Asynchron und Synchron

3.4) Das erste Programm

3.5) Synchrone Programmierung

4.) Kontakt zu uns

5.) Schlusswort

-----------------------------------------

1.) Einleitung

----------------

Das Virtual Net 96 ist eine Kombination von Hard- und Software, die von uns

entwickelt wurde um 2 oder mehr CPCs zu vernetzen.

Die Hardware besteht ein einer einfachen Transistorstufe pro CPC und einer

2adrigen Leitungen, die von CPC zu CPC 'druchgeschleift' werden. Die Daten

werden seriell uebertragen.

Die Software besteht aus Anwendungen oder Spielen, die auf einen von uns ent-

wickelten Routinenpack zugreifen, der es ermoeglicht Daten mit einer Ge-

schwindigkeit von bis zu ca. 60000 Baud zu uebertragen.

Diese Dokumentation fuehrt in das Virtual Net 96 ein und ermoeglicht es ei-

gene Virtual Net 96-Programme zu entwickeln.

Fuer den interessierten Programmierer empfiehlt es sich, dieses Dokument ge-

nau und vollstaendig zu lesen, 'Nur-Anwender' koennen das 3. Kapitel ueber-

springen.

2.) Allgemeines

-----------------

2.1) Schaltungen, woher?

--------------------------

Schaltungen und Leitungen kann man bei uns gegen Unkostenbeitraege bekommen

(oder selbst bauen, s.u.):

* Einzelne Leitung

1e Leitung                     1.50 DM

* Einzelne Schaltung

1e Schaltung                   4.50 DM

* 'Add-On'

1e Schaltung und 1e Leitung    6.00 DM

* 'Beginner-Set'

2 Schaltungen und 1e Leitung  10.00 DM

2.2) Installation & Bedienung

-------------------------------

Die Schaltungen werden (bei zu kleinem Stecker linksbuendig) mit dem

Schalter nach oben in den Druckerport gesteckt.

Jeweils zwei uebereinanderliegende Loetstifte gehoeren zusammen und werden

mit einem Ende einer Leitung verbunden. Die gekennzeichnete Ader (Knoten)

wird mit dem oberen Stift verbunden, die Andere mit dem unteren Stift. Das

andere Ende der Leitung wird entsprechend mit einer anderen Schaltung

verbunden. An die verbleibenden 2 Stifte kann wiederum eine andere Schal-

tung angeschlossen werden u.s.w.

Ist der Schalter in der Stellung Links, so ist die Schaltung aktiviert, in

der Stellung rechts ist sie deaktiviert.

WICHTIG: Ist der CPC ausgeschaltet oder laeuft kein VN96-Programm, dann

MUSS die Schaltung UNBEDINGT ausgeschaltet sein (Stellung rechts). Sobald

ein VN96-Programm laeuft, kann die Schaltung eingeschaltet werden und das

Programm uebernimmt den Rest.

2.3) Selbstgebaute Schaltungen

--------------------------------

Fuer Anwender, die mit dem Loetkolben umgehen koennen, hier der Schaltplan

der Schaltungen:

---------------------o--------------------------------------- Data

<-- Naechster CPC    |                      Naechster CPC -->

---------------------|-----------------o--------------------- GND

|                 |

/              |

Schalter  /---|           |

/                |

|                 |

Widerstand      |                 |

10k          o-------+         |

| /        |         |

+-----+     |/         |         |

+-----|     |-----<          |         |

|     +-----+     |\         |         |

|                 | \--------|---------o

|                            |         |

|              Transistor    |         |

|                BC 547C     |         |

|                            |         |

______                       ____

Strobe                       Busy      GND

(Pin 1)                     (Pin 11)   (Pin 19 o.a.)

Die Pins beziehen sich auf den Druckerport.

Unsere Schaltungen und Leitungen weisen ein einheitliches Design auf. Um

Kompatibilitaet beim Eigenbau einer Schaltung zu wahren, ist es sinnvoll,

diese Norm einzuhalten:

* Die Verbindung von der Schaltung zur Leitung wird durch 1mm-Loetstifte

hergestellt. Um das Signal durchschleifen zu koennen, sollten es 4

Stifte sein (2 Data- und 2 GND-Stifte).

* Der Data-Stift sollte oben angebracht sein, der GND-Stift unten (um

Verpolungen zu vermeiden)

* Die Leitungen enden in 1mm-Loetstiftbuchsen und jeweils eine der beiden

Adern sollte gekennzeichnet sein (an beiden Enden der Leitung dieselbe

Ader).

* Schalterstellung: Rechts: aus, Links: ein

Falls sich jemand nicht vorstellen kann, wie eine Schaltung aussehen sollte

besteht die Moeglichkeit, sich bei uns Schaltungen/Leitungen auszuleihen.

3.) Wie schreibe ich eigene Programme?

----------------------------------------

3.1) Grundlagen

-----------------

Die Datenleitung hat 2 Zustaende, Eins und Null. Dieser Zustand kann

ueber das 6. Bit der Eingabeadresse #F500 (Busy) abgefragt werden, z.B:

IF INF(&F500) > 64 THEN PRINT "Eins!" ELSE PRINT "Null!"

Oder in Z80:

LD B,#F5

IN A,(C)

CP 64

JR NC,eins

JR null

Dieser Zustand ist bei allen vernetzten CPCs immer gleich, d.h. entweder

bei allen Eins oder bei allen Null.

Ein CPC kann die Leitung ueber das 7. Bit der Ausgabeadresse #EF00 beein-

flussen. Das folgende Beispiel zeigt, wie:

OUT &EF00,128   ' Leitung auf Eins legen

OUT &EF00,0     ' Leitung auf Null legen

Und auch hier ein Beispiel in Z80:

LD BC,#EF80     ' Leitung auf Eins legen

OUT (C),C

LD B,#EF00      ' Leitung auf Null legen

OUT (C),A

Aber was passiert, wenn ein CPC die Leitung auf Eins legen will und ein

anderer will die Leitung auf Null legen? Wider Erwarten loest sich die

Konstruktion nicht unter Stichflammen und Explosionen in Rauch auf.

Der Normalzustand der Leitung ist Eins. Sobald jedoch ein oder mehrere CPCs

eine Null auf die Leitung geben, ist die gesamte Leitung Null, d.h. Null hat

immer Vorrang und eventuelle Einsen von anderen CPCs werden ignoriert.

Andersherum: Erst wenn ALLE CPCs wieder Einsen auf die Leitung geben, wird

bei einer Abfrage auch eine Eins herauskommen.

Nur so ist eine Bidirektionale Uebertragung moeglich und ausserdem ist

dieser Sachverhalt fuer Synchronisationen sehr nuetzlich. Dazu spaeter mehr.

Wichtig ist jedoch: An allererster Stelle (am Besten schon im BASIC-Lader)

eines jeden VN96-Programms MUSS die Leitung auf Eins gelegt werden. Da die

Druckerschnittstelle normalerweise (z.B. nach der Initialisierung durch

einen Reset) eine Null ausgibt wuerde eine eingeschaltete Schaltung das

Netz blockieren. Der Anwender sollte aber die Schaltung einschalten koennen,

sobald ein VN96-PRogramm laeuft. Also: Die Leitung so schnell wie moeglich

auf Eins legen, sobald das Programm laeuft.

Eine Uebertragung laeuft nun so ab, daa alle CPCs, die empfangen wollen eine

Eins auf die Leitung geben und der CPC, der sendet, kann dann die Leitung

entsprechend den zu uebertragenden Bits beeinflussen. Doch diese Routinen

muessen nicht mehr geschrieben werden, es gibt ja...

3.2) Das Routinenpack VN96ROUT.ASM

------------------------------------

Die Routinen im Routinenpack VN96ROUT.ASM (der dieser Doc beiliegt und von

dem es immer die neueste Version kostenlos bei uns gibt) sind:

vnsnd    Byte senden

vnrec    Byte empfangen

vnsndb   Block senden

vnrecb   Block empfangen

vnzero   Auf Null warten

vnone    Auf Eins warten

vnzeri   Auf Null warten ohne Timeout

vnonei   Auf Eins warten ohne Timeout

vnwait   Bestimmte Zeit warten

vnwais   Auf Abfrageroutine warten

Wichtig: Alle Routinen des VN96-Routinenpack veraendern den Interrupt-

Zustand nicht. Doch waehrend eine VN96-Routine ausgefuehrt wird,

MUESSEN die Interrupte gesperrt (DI) sein.

Hier die Routinen im Detail:

Routine:       'vnsnd', sendet ein Byte

---------------------------------------

Einsprung:     A=Byte, das gesendet werden soll

Aussprung:     A, BC zerstoert

Bemerkungen:   Byte wird sofort und ohne Ueberpruefung der Leitung ge-

sendet.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnrec', empfaengt ein Byte

------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     CY=0 --> Empfang ok, A=Empfangenes Byte

CY=1 --> Timeout error

A, BC, DE zerstoert

Bemerkungen:   Wird innerhalb von ca. 1s kein Byte empfangen, kehrt die

Routinen mit CY=1 zurueck.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnsndb', sendet einen Datenblock

------------------------------------------------

Einsprung:     HL=Zeiger auf Datenblock

DE=Laenge des Blocks in Bytes

Aussprung:     A, BC, DE, HL zerstoert

Bemerkungen:   Datenblock wird sofort und ohne Ueberpruefung der Leitung

gesendet (inklusive Laenge).

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnrecb', empfaengt einen Datenblock

---------------------------------------------------

Einsprung:     HL=Zeiger auf Buffer

Aussprung:     CY=0 --> Empfang ok, (HL)=Empfangener Datenblock

DE=Laenge des Blocks

CY=1 --> Timeout error

A, BC, DE, HL zerstoert

Bemerkungen:   Wird innerhalb von ca. 1s kein Byte empfangen oder setzt

die Uebertragung fuer 1s aus, kehrt die Routinen mit CY=1

zurueck.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnzero', wartet auf Null-Zustand

------------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     CY=0 --> Leitung ist Null

CY=1 --> Timeout error

A, B, DE zerstoert

Bemerkungen:   Wird innerhalb von ca. 1s keine Null empfangen, kehrt die

Routinen mit CY=1 zurueck.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnone', wartet auf Eins-Zustand

-----------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     CY=0 --> Leitung ist Eins

CY=1 --> Timeout error

A, B, DE zerstoert

Bemerkungen:   Wird innerhalb von ca. 1s keine Eins empfangen, kehrt die

Routinen mit CY=1 zurueck.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnzeri', wartet auf Null-Zustand ohne Timeout

-------------------------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     Leitung ist Null

A, B, DE zerstoert

Bemerkungen:   Die Routine kehrt erst zurueck, wenn die Leitung Null ist.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnonei', wartet auf Eins-Zustand ohne Timeout

-------------------------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     Leitung ist Eins

A, B, DE zerstoert

Bemerkungen:   Die Routine kehrt erst zurueck, wenn die Leitung Eins ist.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnwait', wartet eine bestimme Zeit

--------------------------------------------------

Einsprung:     HL=Wartezeit in 7.63us-Schritten

Aussprung:     A, HL zerstoert

Bemerkungen:   Wartet HL*7.63 Mikrosekunden.

Grobe Faustregel: 9 HL-Zyklen sind eine Rasterzeile.

--------------------------------------------------------------------------

Routine:       'vnwais', wartet auf Abfrage-Routine

---------------------------------------------------

Einsprung:     -

Aussprung:     -

Bemerkungen:   Wartet die Zeit ab, die die Routinen vnzero, vnone, vnzeri

und vnonei benoetigen, um eine Leitungsaenderung fest-

zustellen.

--------------------------------------------------------------------------

3.3) Asynchron und Synchron

-----------------------------

Grundsaetzlich werden bei Datenuebertragungen zwei verschiedene Techniken

unterschieden: Asynchron und Synchron.

Asynchron bedeutet einfach gesagt: Wenn nichts passiert, wird nichts ueber-

tragen. Ein Beispiel hierfuer waere ein Chat-Programm: Die Leitung liegt

normalerweise auf Eins. Erst wenn einer der Chat-Teilnehmer eine Taste

drueckt, kommt Leben in die Leitung und die Taste wird an die anderen Rechn-

ner uebertragen. Dann geht die Leitung erneut auf Eins und es herrscht

wieder Ruhe.

Nun, wieso ist der Standartzustand Eins und nicht Null? Theoretisch koennte

man den Standartzustand ja frei waehlen. Dies ist aber der Knackpunkt des

VN96: Wie oben schon erwaehnt kann kein CPC die Leitung mehr beeinflussen,

wenn einer oder mehrere der Anderen die Leitung auf Null legen.

Synchron bedeutet: Die Teilnehmer des VN96 besitzen eine feste Reihenfolge

und die Daten werden staendig reihum ausgetauscht. Beispiel: Die Tron-

Variante 'Last Action Point' von Steve of Wizcat. Nach einer Synchronisa-

tions-Phase werden waehrend des Spiels reihum Bytes uebertragen, die die

Joystickbewegungen der einzelnen Spieler beinhalten. Zuerst senden Spieler

1 sein Byte an alle anderen, dann Spieler 2 u.s.w. bis jeder Spieler die

Daten aller anderen hat. Dann machen sich alle an die Arbeit (Berechnungen

und Grafik). Danach geht das Ganze wieder von vorne los.

Doch hier tritt ein Problem auf. Meistens benoetigen die unterschliedlichen

Rechner eine unterschliedliche Zeit um ihre Arbeiten auszufuehren. Es muss

also vor der neuen Uebertragung synchronisiert werden. Hierfuer gibt es eine

einfache und dennoch sehr wichtige Loesung die bei nahezu jedem VN96-

Programm zu Anwendung kommt und als Synchronisations-Phase bezeichnet wird:

Nach der Uebertragung der Daten legen alle CPCs die Leitung auf Null und be-

ginnen ihre Berechnungen. Ist einer der CPCs fertig, legt er die Leitung auf

Eins. Die Leitung wird aber nicht auf Eins gehen, solange nicht ALLE CPCs

dies tun. Also wartet er ab, bis die Leitung auf Eins geht. Aus dieser

Warteschleife werden dann alle CPCs synchron zurueckkehren sobald auch der

letze CPC die Leitung auf Eins gelegt hat. Dann kann die neue Uebertragung

beginnen.

3.4) Das erste Programm

-------------------------

Als Beispiel fuer eine Asynchrone Uebertragung wurde oben bereits ein Chat-

programm erwaehnt. Hier wird nun ein solches Programm Schritt fuer Schritt

entwickelt.

Das Prinzip ist folgendes: Will ein CPC ein Zeichen uebermitteln, so sendet

er ein Art Startbit in dem er die Leitung auf Null legt. Dadurch wird allen

anderen CPCs klar, dass sie ein Byte zu erwarten haben. Der Sende-CPC legt

dann die Leitung wieder auf Eins und sendet sein Zeichen.

Wie oben schon erwaehnt muss als Allererstes die Leitung auf Eins gelegt

werden um das Netz nicht zu blockieren:

ORG #A000

chatstart: LD BC,#EF80       ; Leitung auf Eins legen

OUT (C),C

Danach kommt die Hauptschleife, die zuerst Prueft, ob ein anderer CPC ein

Zeichen senden will:

mainloop:  LD B,#F5          ; Leitung abfragen

IN A,(C)

CP 64             ; Leitung Null

JR C,recabyte     ; Ja, --> Zeichen empfangen

Ist die Leitung Null, wird zu einer Routine verzweigt, die das Zeichen em-

pfaengt und ausgibt. Ansonsten wird die Tastatur auf Zeichen abgefragt:

CALL #BB09        ; Zeichen da?

JR C,sndabyte     ; Ja, --> Zeichen senden

JR mainloop

Liegt ein Zeichen von der Tatatur vor, so wird zur Senderoutine verzweigt,

ansonsten geht das Ganze von vorne los.

Hier nun der Teil des Programms, der die Zeichen entgegennimmt. Die Routine

greift dabei auf Routinen aus dem Routinenpack VN96ROUT.ASM zu:

recabyte:  DI                ; Interrupte sperren

CALL vnone        ; Auf Eins warten

JR C,mainloop     ; Timeout error, --> zur Hauptschleife

CALL vnrec        ; Byte empfangen

JR C,mainloop     ; Timeout error, --> zur Hauptschleife

CALL #BB5A        ; Zeichen ausgeben

JR mainloop       ; Zurueck zur Hauptschleife

Zuerst wird das Ende des Startbits abgewartet und dann das Zeichen empfang-

en und ausgegeben. Hier nun der Sendeteil:

sndabyte:  DI                ; Interrupte sperren

LD I,A            ; Zeichen sichern

LD BC,#EF00       ; Startbit senden

OUT (C),C

LD HL,1500        ; Warten, bis Startbit erkannt wird

CALL vnwait

LD BC,#EF80       ; Startbit zuruecknehmen

OUT (C),C

CALL vnwais       ; Auf Abfrageroutine vnone warten

LD A,I            ; Zeichen senden

CALL vnsnd

LD A,I            ; Zeichen ausgeben

CALL #BB5A

JR mainloop       ; Zurueck zur Hauptschleife

Hier wird das Startbit gesendet und dann das Zeichen. Die erste Warteschlei-

fe ist noetig um den anderen CPCs Zeit zu geben, die Hauptschleife zu ver-

lassen, die ja mitten ein einem #BB09-Aufruf stecken koennten. Die zweite

Warteschleife (vnwais) gibt den anderen CPCs Zeit aus ihren vnone-Routinen

zurueckzukehren. Eine Synchronisation ist hier ausnahmsweise nicht notwen-

dig, da normalerweise alle CPCs die gleiche Zeit benoetigen um ein Zeichen

auszugeben.

3.5) Synchrone Programmierung

-------------------------------

Als Beispiel fuer eine synchrone Programmierung dient uns das bereits er-

waehnte 'Last Action Point', welches die einfachste Art der Synchronen

Programmierung benutzt. Es gibt noch andere Techniken der Synchronen pro-

grammierung, aber wer die von LAP verstanden hat, kann sich andere Methoden

leicht herleiten.

Da bei der synchronen Programmierung die CPCs eine feste Reihenfolge haben,

muessen sich die CPCs zuerst ueber diese einig werden. Dies wird durch eine

asynchrone 'Unterhaltung' der CPCs vor dem Spiel erreicht, die Chat-Phase.

Die Reihenfolge der CPCs wird hierbei festgelegt, indem jeder CPC fuer sich

eine Zufallszahl berechnet, die ueber eine Warteschleife eine entsprechende

Wartezeit ergibt. Dies ist zwar nicht sehr sauber, jedoch ziemlich einfach.

In der Ausgangssituation sind auf allen CPCs die Programme geladen und die

Leitung ist auf Eins. Auf einem beliebigen CPC wird dann das Spiel durch

Tastendruck gestartet. Dieser CPC sendet ein Startbit (vgl. 3.4), mit dem

die Chat-Phase beginnt. Jeder CPC beginnt nun seine Warteschleife herunter-

zuzaehlen und sobald ein CPC bei Null angekommen ist sendet er ein Startbit

gefolgt von seinen Spielerdaten (z.B. Name, Punktezahl u.s.w.). Damit die

Daten auch ankommen, muessen die anderen CPCs staendig die Leitung ueber-

pruefen, waehrend sie ihre Warteschleife ausfuehren. Jetzt kommen die ein-

zelnen CPCs nach und nach alle bei Null an und senden ihre Daten und

waehrend dieser Uebertragung werden aufsteigend Nummern vergeben, die dann

spaeter die Reihenfolge festlegen.

Um diese Chat-Phase beenden zu koennen, muessen die Zufallszahlen in ihrer

Groesse beschraenkt sein. Sobald die Zeit vergangen ist, die der groessten

moeglichen Zufallszahl entspricht, kann die Chat-Phase beendet werden, da

sich kein weiterer CPC melden wird.

An diese Chat-Phase schliesst eine Synchronisations-Phase an, die in den

Synchronen Betrieb einleitet (vgl. 3.3).

4.) Kontakt zu uns

--------------------

Falls Fragen auftauchen, Anlass zu Kritik besteht, um Schaltungen und

Software zu bekommen oder einfach just for fun, hier unsere Adressen:

* Hage of Wizcat

Abt-Rudolfstr. 46

73479 Pfahlheim

E-Mail: wsteng@rzws.fh-aalen.de

* Steve of Wizcat

Ihnbergstr. 9/1

73479 Pfahlheim

E-Mail: Christian.Stengel@T-Online.de

* http://www.home.pages.de/~vn96

5.) Schlusswort

-----------------

Also los, Leute, besorgt oder baut euch Schaltungen und programmiert ein

Spiel oder eine Anwendung! Durch kein anderes System ist es moeglich, ein

Netzwerk mit so geringen Mitteln aufzubauen und es gibt selten Spiele, die

allein mehr Spass machen als mit mehreren Spielern. Also belebt den CPC,

nutzt diese Chance, aus dem CPC etwas einmaliges herauszuholen, das VN96.

Hage & Steve of Wizcat.

------------------------------------------------------------------------------

#   Version: 1.0, 20.10.1996

------------------------