Kompatibilit{tsprobleme mit Hard- und Softwareerweiterungen

-----------------------------------------------------------

Bei bestimmten Hard- und Softwareprodukten kann es zu prinzipbedingten

Problemen kommen. Software,  die  z.B.  direkt  bestimmte  Routinen im

AMSDOS-ROM  aufrufen,  also  einfach  ROM  Nummer  7  einschalten  und

reinspringen,  arbeiten  zwangsl{ufig  nicht   mit  X-DDOS.  Dies  ist

haupts{chlich bei  kopiergesch}tzten  Spieleprogrammen  der  Fall.  In

diesem Fall sollte mit dem Befehl  !AMSDOS das X-DDOS ROM abgeschaltet

werden.  Sollte auch dies nicht  zum  Erfolg  f}hren (einige Programme

initialisieren alle Hintergrund-ROMs und  schalten damit X-DDOS wieder

ein), so kann durch Entfernen des 'Jumpers' auf der EPROM-Karte das X-

DDOS  hardwarem{~ig  deaktiviert  werden.   Damit  sollten  dann  alle

Programme einwandfrei arbeiten.

Die Silicon Disc von dk'tronics

-------------------------------

Die ROM-Software  der  dk'tronics  Silicon-Disc  mu~,  bevor  man  sie

zusammen mit X-DDOS unter BASIC einsetzen kann, erst geringf}gig ange-

passt werden. F}r diesem Fall schicken Sie uns bitte Ihre Silicon-Disc

ein. Das in dem  mit  'Operating  System' bezeichneten Modul steckende

EPROM wird von uns derartig ge{ndert,  da~ es danach sowohl mit AMSDOS

als auch mit X-DDOS  problemlos  arbeitet.  Das ge{nderte EPROM sollte

danach in der EPROM-Karte betrieben werden, da es durch hardwareseiti-

ge M{ngel der Silicon-Disc  zu  Problemen  mit  der EPROM-Karte kommen

kann. Das Modul mit der Aufschrift 'Operating System' wird danach also

nicht mehr ben|tigt. Seine Funktion  wird ohne Einschr{nkungen von der

EPROM-Karte }bernommen.

Bitte beachten Sie auch den  Hinweis  zu FAST.COM in dem Document-File

'XCPM.DOC'.

Das UTOPIA-ROM von Arnor

------------------------

Einige Routinen des UTOPIA-ROMs, die  auf Diskette zugreifen, erzeugen

bei aktivem X-DDOS (wenn es nicht  die  ROM Nummer 7 hat), die Fehler-

meldung 'AMSDOS not initialised'.  Das  liegt  ganz einfach daran, da~

das UTOPIA-ROM generell nur mit  einem  DOS zusammenarbeitet, das auch

die ROM-Nummer 7 hat. Auch  hier  hilft  wieder der RSX-Befehl !AMSDOS

oder das Entfernen des X-DDOS Jumpers auf der EPROM-Karte. Wird X-DDOS

anstelle von AMSDOS direkt  im  Floppy-Controller  betrieben (nur beim

CPC 464 m|glich, da im  CPC  664/6128  das AMSDOS-ROM eingel|tet ist),

dann funktionieren alle Diskettenbefehle  des UTOPIA-ROMs einwandfrei.

Lediglich mit der Einschr{nkung,  da~  der  Sectoreditor !DEDIT nur 40

Tracks pro Diskette kennt, mu~ man sich abfinden.

#########################################################################