==========================================================================

Файл README для высококачественного ESC/P 2 драйвера EPSON Stylus(R)

под Microsoft (R) Windows NT (R) Version 4.0

==========================================================================

05/29/98

Спасибо за покупку принтера EPSON принтера. Данный документ содержит примечания о вашем

новом принтере.

Данный файл README содержит следующие разделы:

[Содержание]

1. Введение

2. Важная юридическая информация

3. Указания по инсталляции драйвера

4. Использование порта принтера EPSON

5. Параметры процессора печати

6. Вопросы и ответы

7. Замечания о приложениях

8. Известные проблемы драйвера принтера

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Введение

==========================================================================

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки, прочитайте данный файл, в

котором описаны многие проблемы связанные с данным драйвером.

2. Важная юридическая информация

==========================================================================

Програмное обеспечение называемое высококачественный ESC/P 2 драйвер EPSON Stylus(R) под Microsoft (R) Windows NT (R) Version 4.0 (далее драйвер) разработано как

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО КОНКРЕТНОГО ПРИНТЕРА И НИ ДЛЯ КАКИХ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ.

Драйвер может копироваться и распространяться бесплатно только пользователями принтеров EPSON. Все файлы на диске должны быть скопированы без каких-либо изменений, включая все метки и примечания. Все компоненты драйвера должны  использоваться только совместно. Программное обеспечение не может быть использовано для получения прибыли.

Copyright (c) 1998 SEIKO EPSON Corporation

3. Указания по инсталляции драйвера

==========================================================================

Инсталляция в первый раз:

Вставьте CD с драйвером в Ваш дисковод CD-ROM. Нажмите кнопку ПУСК и выберите команду ВЫПОЛНИТЬ. Введите идентификатор Вашего CD ROM.

Нажмите кнопку ПРОЛИСТАТЬ и выберите файл SETUP.EXE, затем нажмите Enter. Выберите драйвер принтера EPSON и нажмите OK.

Примечание:

Для инсталляции используйте программу SETUP.EXE. Системная установка (Добавить Принтер) не всегда в состоянии заменять старшие версии файлов драйвера  новой версией.

Удаление драйвера:

Когда вы повторно устанавливаете драйвер принтера или устанавливаете драйвер порта принтера EPSON, сначала сделайте следующее:

* Проверьте все ли задания на печать закончили печатать.

* Закройте все приложения

* Запустите "Утилиту деинсталляции принтера EPSON" следующим образом:

- Нажмите кнопку "ПУСК"

- Выберите пункт "НАСТРОЙКА"

- Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ "

- Дважды щелкните по пиктограмме "ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ ПРОГРАММЫ"

- Из списка выберите "EPSON Printer Software" и нажмите

" ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ..."

4. Использование порта принтера EPSON

==========================================================================

* Для увеличения скорости используйте порт принтера EPSON

Чтобы использовать Порт Принтера EPSON для увеличения скорости, измените параметры параллельного порта используя программу настройки BIOS вашего компьютера.

Для того чтобы иузнать, как изменить параметры BIOS, обратитесь к руководству Вашего PC.

* Просмотр диалогового окна параметров Порта принтера EPSON

Для просмотра диалогового окна параметров Порта принтера EPSON, дважды щелкните мышкой по пиктограмме [Мой Компьютер], дважды щелкните мышкой по пиктограмме

[Принтер], выберите пиктограмму Вышего Принтера и нажмите[Свойства].

В диалоговом окне драйвера принтера выберите закладку [Порт], Нажмите соответствующий портт ([LPTx]), затем нажмите кнопку [Конфигурация порта].

* Деинсталляция порта принтера EPSON

Для деинсталляции порта принтера EPSON, дважды щелкните мышкой по утилите "EPSON Printer Port Uninstall" в папке "EPSON Printers". Для того чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите Windows.

Примечание: Деинсталляция драйвера принтера не приводит к деинсталляции порта принтера EPSON.

* Использование Порта принтера EPSON со сканерами

Если Ваш принтер связан с Вашим компьютером через параллельный порт вашего сканера, то не пытайтесь сканировать изображение во время печати, так как при этом печать принтера будет аварийно прервана.

* Для пользователей PC DELL серии Xpi

Если Вы используете PC DELL серии Xpi, у  Вас могут возникнуть проблемы с печатью или с использованием утилиты EPSON Status Monitor 2. В данном случае отключите параметр ECP используя параметры настройки BIOS Вашего компьютера или деинсталлируйте порт принтера EPSON.

*PC серии  COMPAQ  LTE

Если Вы используете PC COMPAQ серии LTE и установленный параметр передачи данных через DMA в установках Порта принтера EPSON, Вы можете иметь некоторые трудности при печати с использованием утилиты EPSON Status Monitor 2. Для решения этих проблем Вам необходимо отключить передачу данных в DMA. Для смены параметров передачи данных DMA, откройте диалоговое окно  Порта принтера EPSON и смените настройки так как это было описано выше.

* PC серии DELL Dimension XPS

Если Вы используете PC серии DELL Dimension XPS, Вы можете испытывать трудности при печати с использованием утилиты EPSON Status Monitor 2. В этом случае смените настройки параллельного порта [Enabled], используя систему конфигурирования BIOS Вашего компьютера.

5. Параметры процессора печати

==========================================================================

Параметры процессора печати определяют ресурсы  (память, жесткий диск), необходимые для вывода задания на печать. Постановка данных в очередь на печать с использованием RAW всегда требует меньших ресурсов, чем при использовании EMF. Некоторые проблемы, описанные в разделе 6 (Не хватает памяти/дискового пространства для печати, низкая скорость печати и т.д.) могут решаться включением параметра  "Always spool RAW datatype".

Шаги изменения данной установки описаны ниже, однако для этого пользователь должен обладать правами системного администратора

1) В папке Принтеры выберите принтер и нажмите Свойства

2) В основном меню выберите Print Processor

3) Включите параметр Always spool RAW

6. Вопросы и Ответы

==========================================================================

Q: Высвечивается сообщение об ошибке "Insufficient memory to print. Please consult the

'ReadMe' file for more information.", и принтер не печатает.

A: Проблема в недостатки памяти для печати. Попробуйте сделать следующее:

* Увеличите память компьютера

* Увеличите размер виртуальной памяти

Как это сделать подробно описано в справочнике по Windows NT в

разделе "To change the size of the virtual memory paging file"

Q: Высвечивается сообщение об ошибке "Insufficient disk space to print. Please consult the

'ReadMe' file for more information." и принтер не печатает.

A: Проблема в недостатки места на жестком диске для печати.

Попробуйте сделать следующее:

* Освободите побольше места на Вашем жестком диске.

Q: Высвечивается сообщение об ошибке "A Fatal Error has occurred. Unable to print.

Please consult the  'ReadMe' file for more information." и принтер не печатает

Почему?

A: Некорректно установлен драйвер принтера. Переустановите драйвер принтера согласно

разделу 3 данного описания.

Q: Печать невозможна. Не выводится никаких сообщений об ошибке.

A: Если Вы печатаете документ, содержащий графические образы, такой как Tiff файл,

и если задано высокое разрешение 1440dpi или 720dpi при установленном

качестве печати "Finest Detail", некоторые графические приложения при подготовке

к выводу данных на печать открывают  промежуточные файлы большого размера.

Для вывода этих данных необходимо наличие большого объема виртуальной памяти

и свободного места на жестком диске.

При отсутствии достаточного объема виртуальной памяти или свободного места на

жестком диске, данные приложения не могут размещать данные в существующей памяти

что может привести к потере данных при печати или к замедлению вывода данных на

принтер.

В этом случае для решения проблемы необходимо:

* Увеличить размер установленной памяти

* Увеличите размер виртуальной памяти

Как это сделать подробно описано в справочнике по Windows NT в

разделе "To change the size of the virtual memory paging file"

* Увеличить свободное место на жестком диске

Q:Как я могу увеличить скорость печати?

A: Если Вы печатаете только черно-белый документ,  для повышения скорости печати

отключите режим MicroWeave. Однако установка режима MicroWeave связана с

качеством печати  (параметр MicoWeave не сильно влияет на скорость цветной печати).

Другие способы повышения скорости печати - это включение режима высокоскоростной

печати и отключение программы передачи полутонов, печать цветных изображений

черными чернилами или уменьшение разрешения при печати.

Производительность Вашего процессора, объем памяти, тип приложения, тип документа,

а также степень дефрагментации Вашего жесткого диска также влияют на скорость

печати.. Для повышения скорости печати регулярно дефрагментируйте жесткий диск

и постарайтесь увеличить объем памяти Вашего компьютера. Проверьте удовлетворяет

ли Ваша система требованием, перечисленным в руководстве пользователя принтера.

Q: Почему при  использовании опций "Reduce/Enlarge" или "Print Layout" получается

не совсем то что я хотел?

A: Попробуйте установить параметры печати в диалоговом окне Вашего приложения; или

переустановите свойства печати в панели управления,затем снова запустите Ваше

приложение.

Пример, для печати из Microsoft Word 7.0 или Word 97 сделайте следующее:

1) В меню Файл выберите Печать.

2) Нажмите Свойства.

3) Выберите меню Бумага.

4) Установите желаемый размер бумаги.

5) Выберите меню Макет.

6) Для установки Уменьшить/Увеличить, выберите В размер листа, затем

установите требуемый размер бумаги. После нажатия OK, диалоговое окно

свойств будет закрыто и Вы опять попадете в диалоговое окно Печать.

7) Проверьте установки других параметров печати и нажмите OK.

Q: Параметры вывода не соответствуют тем, которые я устанавливаю в моем приложении.

A: Параметры настройки, сделанные в драйвере принтера, всегда отменяют параметры,

печати, установленные в приложении. Например, если вы установили качество печати

-720 dpi на простой бумаге,  Ваш документ будет распечатан с разрешением 720 dpi  не

взирая на то, какое разрешение было установлено в прикладной программе.

Q: Почему после того, как я изменил параметры печати, принтер начал выдавать

некорректную распечатку? Отключено позиционирование параграфа и установлен

вывод текст/графика

A: Это может происходить из-за того, что Изменения параметров макета или качества

печати произошли при создании документа.

Попробуйте изменить поля или размер шрифта. Когда Вы меняете размер распечатки,

используя опции уменьшить/увеличить может случиться так, что края Вашего

документа не пропечатываются. Удостоверьтесь, что Вы оставили по краям документа
     достаточно места для печати, если Ваше приложение поддерживает функцию просмотра

перед печатью, используйте ее перед выводом документа на печать.

Q: Неправильно выводятся градации цвета. Как это исправить?

A: Данная проблема связана с разницей в таблицах пересчета цветов Вашего приложения и

системы автоматической коррекции цвета драйвера. Для решения данного вопроса

попробуйте сделать следующее:

1) В меню файл Вашего приложения выберите печать.

2) Нажмите свойства.

3) Выберите пользовательские в главном меню.

4) Нажмите Расширенный.

5)В режиме установки цвета выберите фото-реалистичный или насыщенный.

7. Замечания о приложениях

==========================================================================

* Lotus WordPro 96

1. Очень редко неправильно печатается импортированное растровое изображение.

- Некорректно печатается граница изображения. (Вся рамка или некоторая ее часть выходит за

размеры документа)

* Works 4.0

Если во время печати нажать кнопку "Cancel", иногда появляется сообщение "недостаточно

памяти".

* Excel 7.0

Система иногда зависает, если уменьшенный размер составляет меньше 43%.

* Excel 97

Цвет распечатки иногда не совпадает с цветом в окне предварительного просмотра.

* WordPad

Когда печатается документ сразу после запуска системы иногда некорректно выводятся

символы позиционирования текста (пропускаются или добавляются колонки). Эта проблема

замечена только при выводе первого задания.

* MS-Graph(MS-Word)

Иногда некорректно печатается название графика в документе. Позиция  названия графика

отличается от той, которая видна на экране.

* Corel Draw 6.0

Очень редко: Некорректно печатается импортированное графическое изображение.

* MS-Word 7.0

Иногда цвет границы (пунктирная линия) не совпадает с тем, что показано на экране.

* Lotus1-2-3  5.0

Иногда левая граница листа не совпадает с тем, что показано на экране.

* PowerPoint 7.0

При печати в монохроме некорректно выводится цвет подложки.

* Microsoft Word 6.0, Microsoft Works 4.0, CorelDRAW 7.0, PowerPoint 7.0

Смена числа копий в диалоговом окне бумага не влияет на число выводимых экземпляров.

* Другие приложения

Очень редко: При наличии большого числа буферных файлов прекращается вывод файла на

печать. Когда закончена печать файла появляется сообщение  - "deleting..."

8. Известные проблемы  драйвера принтера

==========================================================================

Ниже приведены проблемы связанные с собственными ошибками драйвера принтера.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для получения последней информации о драйверах Вашего принтера EPSON, посетите

Web сайт EPSON  http://www.epson.com или сайт Московского представительства EPSON

http://www.epson.ru.  На сайте EPSON посмотрите раздел Вопросы и ответы .

Так же Вы можете связаться сотделом технической поддержки EPSON:

Fax-On-Demand:

Dial (800) 442-2110 or (310) 782-4214 select option 1, then 1 again

(для заказа документов).

Service:

File Area: Inkjet Printers

CompuServe:

Forum: EPSON

Section: Inkjet Printers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microsoft - это зарегестрированная торговая марка и Windows является торговой маркой

Microsoft Corporation в США и других странах.  Продукты и компании, перечисленные в данном документе являются Торговыми марками данных компаний.